BMS_EX 工程模板

使 用 说 明

STM32N647X0HxQ  ·  Keil MDK 双 target（Debug / Release）  ·  外部 XSPI 存储

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | V1.0 |
| 适用工程 | BMS_EX（MDK-ARM/Appli/BMS_EX_Appli.uvprojx） |
| 适用对象 | 二次开发、实验教学 |
| 最后更新 | 2026-10-22 |
| 验证状态 | Debug(LRUN) 与 Release(XIP) 均已上板跑通：OLED 显示 + 串口打印正常 |

目录

| 章节 | 标题 | 内容摘要 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程概览 | 这个模板是什么、能做什么 |
| 2 | 环境准备 | 软件版本要求与安装后确认步骤 |
| 3 | 快速开始 | 打开工程 / 跑 Debug / 编译并烧录 Release |
| 4 | 目录结构 | 每个文件夹和文件的职责 |
| 5 | 硬件资源与引脚分配 | 继电器、串口、SPI5、OLED 等引脚总表 |
| 6 | 软件模块与使用步骤 | OLED / 串口 / ADBMS1818 / 按键的具体用法 |
| 7 | Keil 工程配置要求 | 两个 target 的必改项与操作步骤 |
| 8 | 代码约定 | 9 条改代码前必须知道的规则 |
| 9 | 启动链路 | bootROM → FSBL → Appli |
| 10 | 常见问题排查 | 按症状给出排查步骤 |

1  工程概览

1.1 这是一个什么工程

BMS_EX 是面向电池管理系统（BMS）教学与原型验证的 STM32N6 工程模板。它不是"裸机单镜像"，而是 CubeMX 生成的 Appli 工程，配合板上 FSBL 使用：调试阶段在内部 SRAM 里跑（LRUN），发布阶段由 FSBL 引导到外部 flash 上原地执行（XIP）。不要用CubeMX 重新生成工程。

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| MCU | STM32N647X0HxQ（Cortex-M55，VFBGA264 封装） |
| 代码存放 | Debug：内部 SRAM 0x34000400；Release：XSPI2 NOR flash 的 0x70100400（XIP） |
| 数据存放 | 内部 SRAM 0x34080000 起（.data / .bss / 堆栈） |
| 外部存储 | XSPI1 = HyperRAM（0x90000000）；XSPI2 = NOR flash（0x70000000） |
| 启动方式 | bootROM → FSBL（板上已烧）→ 跳转 Appli |
| 开发环境 | Keil MDK 5.42 + ARMCLANG 6.23 + STM32N6xx DFP 1.2.0 |

1.2 已实现与预留

| 状态 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 已实现 | OLED 显示 | SSD1306 128×64，I2C4 + DMA 分块刷新，6×8 / 8×16 字库 |
| 已实现 | 串口通信 | USART1：DMA 发送 + IDLE 断帧接收，收什么回什么（回环示例） |
| 已实现 | ADBMS1818 采样 | 单体电压 / 母线电流 / 三路 PT1000 温度，一次读完，含 PEC 校验 |
| 已实现 | 按键扫描库 | 短按 / 长按 / 双击 / 连发，需自己接到 10ms 周期任务 |
| 已实现 | HyperRAM / NOR Flash | BSP 已提供初始化与 memory-mapped 接口 |
| 仅配置 | ADC（ADC1/ADC2） | CubeMX 已生成配置，但从未启动，且电流通道未进序列 |
| 未实现 | 继电器控制 | 两个 GPIO 已配成推挽输出，工程内无任何控制/互锁逻辑 |
| 未实现 | 参数掉电存储 | Flash 驱动有，但没有参数区规划 |

提示：本模板的"验证状态"指：OLED 能显示、串口能打印、Debug 与 Release 两种加载方式都能跑。ADBMS1818 采样代码就绪，但需接上电池监视板实测（没接时 SPI 会一直等，见 7.4 与 11 节）。

2  环境准备

2.1 必需软件与版本

| 软件 / 组件 | 版本 | 用途 | 必须 |
| --- | --- | --- | --- |
| Keil MDK（µVision） | 5.42 | 编译、调试、下载 | 是 |
| ARMCLANG 编译器 | 6.23 | 随 MDK 安装，工程用的就是这个版本 | 是 |
| Keil.STM32N6xx_DFP | 1.2.0 | 器件支持包（启动文件、flash 算法） | 是 |
| STM32CubeMX | 6.18.1 | 修改引脚 / 外设后重新生成代码 | 改硬件时 |
| STM32CubeProgrammer | 近期版本 | Release 镜像烧录（推荐） | 是 |
| ST-LINK 驱动 | 随 CubeProgrammer 安装 | SWD 连接 | 是 |
| 串口助手 | 任意 | 看打印（115200 8N1） | 是 |

2.2 安装后如何确认版本

1) 打开 Keil，菜单 Help → About µVision，确认版本至少为 V5.42.x。

2) 点工具栏的 Pack Installer 图标（或菜单 Project → Manage → Pack Installer），在左侧 Devices 里搜 `STM32N6`，右侧 Packs 页确认 `Keil::STM32N6xx_DFP` 显示 1.2.0 且已 Installed。

3  快速开始（三步走）

3.1 第一步：打开工程

1) 在资源管理器里进入 `BMS_EX\MDK-ARM\`。

2) 双击 `Project.uvmpw`（多工程工作区）。Keil 启动后会加载 `Appli\BMS_EX_Appli.uvprojx`。

3) 若只想打开单工程，也可以菜单 Project → Open Project，直接选 `Appli\BMS_EX_Appli.uvprojx`。

4) 看左侧 Project 窗口顶部的下拉框，应能选到两个 target：`BMS_EX_Debug`、`BMS_EX_Release`。

5) 如果是别人刚改过的工程，先菜单 Project → Rebuild all target files（重新全编译），避免用到旧编译选项产生的 .o 文件。

3.2 第二步：跑 Debug（最快，不烧 flash）

1) 左侧 Project 窗口顶部下拉框选 `BMS_EX_Debug`。

2) 菜单 Project → Options for Target 'BMS_EX_Debug'（或工具栏"魔术棒"图标），切到 Target 页，确认：

Read/Only Memory Areas 第一行 **IROM1**：Start = `0x34000400`，Size = `0x7FC00`；Read/Write Memory Areas 第一行 **IRAM1**：Start = `0x34080000`，Size = `0x180000`。

3) 同一对话框切到 Debug 页，确认右上角选的是 ST-Link Debugger，点右侧 Settings，Port 选 SW，能读到 IDCODE 即连接正常，关掉对话框。

4) 同一个 Debug 页里，"Update Target before Debugging" 不要勾（Debug 是在 RAM 里跑，不写 flash）。

5) 菜单 Debug → Start/Stop Debug Session（快捷键 Ctrl+F5）进入调试。

6 菜单 Debug → Run（F5）开始运行。

7) 观察结果：OLED 第一行显示 BMS_EX；串口 115200 打印 `BMS_EX UART ready, tick=... ms`。

提示：Debug 的代码在内部 SRAM 里，断电就没了，重新上电不会自己跑——这是正常现象，不是工程坏了。要看"上电自动运行"，必须做 Release 并用 FSBL 引导。

3.3 第三步：编译 Release

1) 左侧 Project 窗口下拉框切到 `BMS_EX_Release`。

2) 菜单 Project → Options for Target 'BMS_EX_Release' → Target 页，确认：

**IROM1：Start = `0x70100400`，Size = `0x1EFFC00`**（这一项最容易从 Debug 复制后忘记改）；
IRAM1：Start = `0x34080000`，Size = `0x180000`；
对话框顶部 **ROM/RAM 之外的** "Use Cross-Module Optimization / Use MicroLIB" 保持默认（MicroLIB **不勾**）。

3) 切到 C/C++ (AC6) 页确认 Define 为 `USE_HAL_DRIVER,STM32N647xx,NDEBUG`，Optimization 为 -O3。

4) 切到 Linker 页确认 Misc controls 含 `--import_cmse_lib_out=../../Secure_nsclib/secure_nsclib.o --entry Reset_Handler`。

5) 点 OK，菜单 Project → Rebuild target（或 F7）。

6) 看底部 Build Output 窗口：应为 `0 Error(s), 0 Warning(s)`，并显示 `Program Size: Code=... RO-data=... RW-data=... ZI-data=...`，最后还会自动执行 fromelf 生成 `BMS_EX_Release\BMS_EX_Release.bin`。

注意：如果编译通过了但 Release 上电无反应，先看 7.1 的 IROM1 是否真的是 0x70100400。这一项错的时候编译、下载都可能"看起来成功"，但镜像根本没进 flash。

3.4 第四步：烧录 Release（CubeProgrammer）

1) 打开 STM32CubeProgrammer。

2) 右上角连接方式下拉选 ST-LINK，点 Refresh，Port 选 SWD，再点 Connect（按钮变绿、下侧显示设备信息即成功）。

3) 左侧选 Erasing & Programming（第二个图标）。

4) 在 File path 处点 Browse，选 `BMS_EX\MDK-ARM\Appli\BMS_EX_Release\BMS_EX_Release.hex`。

5) 勾选 Verify programming（建议）；Run after programming 可按需勾选。

6) 点 Start Programming，等待进度条完成，底部提示 `File download complete`。

7) 点 Disconnect，然后按板子上的复位键（或断电重上电）。

8) 观察：OLED 显示 `BMS_EX`；串口打印 `BMS_EX UART ready, tick=... ms`。

3.5 三步验证对照

| 观察点 | Debug 预期 | Release 预期 |
| --- | --- | --- |
| 串口 115200 | `BMS_EX UART ready, tick=... ms` | 同左 |
| OLED 第一行 | `BMS_EX`（8×16 字体） | 同左 |
| 串口发送任意字符 | 原样回显（回环示例） | 同左 |
| 断电再上电 | 不运行（在 RAM 里，正常） | 自动运行 |

4  目录结构

BMS_EX/

├─ BMS_EX.ioc                 CubeMX 工程（引脚/外设的唯一来源）

├─ Appli/Core/

│  ├─ Inc/  main.h            引脚宏、HAL 配置

│  └─ Src/  main.c            初始化 + 用户代码（只在 USER CODE 段里改）

│           stm32n6xx_it.c    中断入口

│           stm32n6xx_hal_msp.c  外设时钟与引脚（注释里有权威引脚表）

│           secure_nsc.c      CMSE 安全调用

├─ BSP/                       手写驱动（与 CubeMX 无关）

│  ├─ oled_driver.c/.h        SSD1306 驱动

│  ├─ oled_font.c/.h          6×8 / 8×16 字库

│  ├─ uart.c/.h               USART1：DMA 发送 + IDLE 断帧接收

│  ├─ adbms1818.c/.h          ADBMS1818 SPI 驱动 + PEC

│  ├─ key.c/.h                按键扫描

│  ├─ HyperRAM/               HyperRAM 驱动

│  └─ NORFlash/               NOR flash 驱动（多型号）

├─ Drivers/                   STM32N6 HAL + CMSIS（已本地化）

├─ MDK-ARM/

│  ├─ Appli/BMS_EX_Appli.uvprojx       两个 target

│  ├─ Appli/*.sct                      Debug/Release 分散加载文件

│  ├─ Appli/setup.ini                  Debug 调试跳转脚本

│  └─ Keil_Debug_Release_配置说明.md    改编译配置前必读

└─ Secure_nsclib/             CMSE veneer 库

| 位置 | 职责 | 能不能手改 |
| --- | --- | --- |
| `Appli/Core/Src/main.c` | 初始化、业务示例 | 只能改 USER CODE 段，其余段重新生成会丢 |
| `stm32n6xx_hal_msp.c` | 外设时钟 / 引脚 / DMA 绑定 | 不改（需要改就在 CubeMX 里改） |
| `BSP/` | 手写驱动 | 可改，改完记得加进工程 |
| `MDK-ARM/Appli/*.sct` | 分散加载 | 可改，但 CubeMX 重新生成会覆盖 |
| `Drivers/` | HAL 库 | 不改 |

5  硬件资源与引脚分配

下表以 `stm32n6xx_hal_msp.c` 的自动注释 + `main.h` 宏定义为准。改硬件时以 `BMS_EX.ioc` 为唯一来源。

| 功能 | 信号名 | 引脚 | 模式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 继电器 | SWL_Relay | PG5 | 推挽输出 | 上电默认低 |
| 继电器 | SWS_Relay | PB5 | 推挽输出 | 上电默认低；PB5 = JTDO/TRACESWO，与 SWO 调试冲突 |
| 串口 | USART1_TX | PE5 | AF7 推挽 | 115200 8N1，发送走 GPDMA1_Ch1 |
| 串口 | USART1_RX | PE6 | AF7 推挽 | IDLE 断帧中断接收 |
| SPI5 | SPI5_SCK | PE15 | AF5 推挽 | Mode 3、MSB、8bit、预分频 256 |
| SPI5 | SPI5_MOSI | PH7 | AF5 推挽 |  |
| SPI5 | SPI5_MISO | PH8 | AF5 推挽 |  |
| SPI5 | ADBMS_CS | PH6 | 软件 GPIO | 默认高电平，用宏 ADBMS_CS_LOW/HIGH() 控制 |
| OLED | I2C4_SCL | PC10 | AF4 开漏 | 必须有外部上拉；7bit 地址 0x3C |
| OLED | I2C4_SDA | PC11 | AF4 开漏 | 刷新走 GPDMA1_Ch0，128 字节/块 |
| LED | LED1 | PF10 | 推挽输出 | 低电平点亮 |
| 按键 | KEY1/2/3 | PF13/PF14/PF15 | 输入上拉 | 按下为低 |
| 功率 PWM | TIM1_CH2 / CH2N | PA9 / PF7 | AF | PSC=0、ARR=1999、中心对齐，同时是 ADC 的 TRGO |
| 模拟量 | VB_AD / I_AD / VS_AD / VL_AD | PA0 / PA1 / PA2 / PA10 | 模拟 | ADC 输入，目前未被使用 |

注意：两个继电器（PG5 / PB5）目前只有初始化，没有任何控制逻辑：全工程没有驱动函数、没有按键联动、没有互锁。要接功率回路请先确认"高电平吸合还是低电平吸合"，并自己做互锁。

6  软件模块与使用步骤

6.1 OLED 显示

| 函数 | 说明 |
| --- | --- |
| `OLED_Init()` | 初始化面板（含 22 字节命令序列 + 点亮 0xAF） |
| `OLED_Clear()` | 清显存（不自动上屏） |
| `OLED_ShowString(x, y, str, size)` | `size` 用 `OLED_FONT_6x8` 或 `OLED_FONT_8x16`；只支持 ASCII |
| `OLED_ShowNum(x, y, num, len, size)` | 显示数字 |
| `OLED_Refresh()` | 把显存整帧推到屏幕（非阻塞，约 100ms 发完） |

操作步骤：在屏幕上显示一行文字

1) 在 `main.c` 的 `USER CODE 2` 段内，`OLED_Init();` 之后调用：

OLED_Clear();                                  /* 先清，避免叠加 */

OLED_ShowString(0, 0, "Hello BMS", OLED_FONT_8x16);

OLED_Refresh();                                /* 必须调这句才上屏 */

2) 编译下载后观察：若屏幕全黑，先按 11 节"OLED 全黑"排查（上拉 / 地址 / 是否调了 Refresh）。

3) 要注意 `OLED_ShowString` 是叠加绘制：同一位置换内容前必须先 `OLED_Clear()` 或先画黑块覆盖。

6.2 串口收发

| 函数 | 说明 |
| --- | --- |
| `uart_init(115200)` | 初始化并启动 IDLE 断帧接收（实际波特率由 `MX_USART1_UART_Init()` 固定） |
| `uart_printf(fmt, ...)` | 格式化发送，同步（等本帧发完才返回），主循环用 |
| `uart_send_dma(buf, len)` | 非阻塞发送，返回 HAL_BUSY 表示上一次没发完 |
| `uart_rx_data()` / `uart_rx_restart()` | 取本帧数据 / 处理完切块重启接收（回调里必须调） |

操作步骤：用串口助手看到打印

1) 确认板上 ST-LINK 已插好（虚拟串口由 ST-LINK 提供）。

2) 打开设备管理器 → 端口(COM 和 LPT)，记下 `STLink Virtual COM Port (COMx)` 的编号。

3) 打开串口助手：选 COMx，波特率 115200，数据位 8，停止位 1，校验无，流控无。

4) 点"打开串口"，然后按板子复位键，应看到 `BMS_EX UART ready, tick=... ms`。

5) 在发送框随便输入几个字符点发送，应原样回显（工程里 `HAL_UARTEx_RxEventCallback` 是回环示例）。

操作步骤：改成自己的命令解析

1) 打开 `main.c`，滚到最底部 `USER CODE 4` 段，找到 `HAL_UARTEx_RxEventCallback()`。

2) 把"原样回发"那几行换成你的解析逻辑，数据用 `uart_rx_data()` 取、长度用参数 `Size`。

3) 函数末尾必须保留 `uart_rx_restart();`，否则 HAL 已经关掉接收，只能收到这一帧。

4) 回调运行在中断上下文：不要在里面 `HAL_Delay`、不要打印长字符串、不要做耗时计算。

6.3 ADBMS1818 采样（电压 / 电流 / 温度）

模板里 `BMS_ReadReg()` + `BMS_ReadSample()` 演示了"一次 SPI 事务链读完全部量"，调用一次约 4~5 ms：

float v1, v7, v13, i, t1, t2, t3;

BMS_ReadSample(&v1, &v7, &v13, &i, &t1, &t2, &t3);

uart_printf("V1=%.3f V7=%.3f V13=%.3f I=%.2fA T1=%.1f T2=%.1f T3=%.1fC\r\n",

v1, v7, v13, i, t1, t2, t3);

改成周期采样的步骤

1) 把上面这段从 `USER CODE 2` 移到 `while(1)` 里（或放进自己的周期任务）。

2) 每轮之间至少间隔 1 s 的唤醒，或保持 100 ms~1 s 周期——ADBMS1818 空闲约 2 s 会自动休眠并丢失配置，`BMS_ReadSample()` 内部每轮都先唤醒并补写 REFON，所以周期调用是安全的。

3) 第一次上板先只打印 `V1/V7/V13`，确认电压与万用表一致；再标定电流零点（见 6.3 末尾）。

| 量 | 来源 | 换算 | 标定要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单体电压 | RDCVA / RDCVC / RDCVE | raw × 0.0001 V（LSB=100 µV） | PEC 通过才可信 |
| 母线电流 | GPIO1（AUX A 第 1 个值） | (V − 0.9) × (1/0.75) | 静置零电流时把实测值填进 `BMS_I_ZERO_V` |
| 温度 | GPIO2 / 3 / 4 | R = V·R_UP/(VREF2−V)，t = (R/1000 − 1)/0.00385 | 断线/短路会读到 0 或满量程 |

6.4 按键

1) 在 `main.c` 里定义按键数组并初始化（GPIO 已在 `MX_GPIO_Init()` 里配成输入上拉）：

static Key keys[3] = {

{ GPIOF, GPIO_PIN_13, 0 },   /* KEY1 */

{ GPIOF, GPIO_PIN_14, 1 },   /* KEY2 */

{ GPIOF, GPIO_PIN_15, 2 },   /* KEY3 */

};

Key_Init(keys, 3);

Key_RegisterCallback(my_key_cb);

2) 写一个 `void my_key_cb(uint8_t id, KeyEvent ev)`，按 `ev`（CLICK / LONG / DOUBLE / REPEAT）分支处理。

3) 在 10 ms 周期的地方调用 `Key_Scan()`。模板目前没有定时任务，最简做法是在 `while(1)` 里：

while (1) {

if (HAL_GetTick() - last >= 10) { last = HAL_GetTick(); Key_Scan(); }

}

4) 按键消抖、长按 800 ms、双击 300 ms 等参数在 `BSP/key.h` 顶部，可直接改宏。

6.5 HyperRAM / NOR Flash

这两个驱动**只在 Debug 分支里初始化**（`#ifdef DEBUG`）：Debug 没有 FSBL，需要 Appli 自己配 XSPI 并切到 memory-mapped；Release 由板上 FSBL 完成，Appli 重复初始化会打断 XIP 取指。

7  Keil 工程配置要求

7.1 操作：新增源文件 / 头文件路径

1) 把 .c/.h 放到 `BSP\`（或新建子目录）。

2) Keil 里右键 BSP 组 → Add Existing Files to Group 'BSP'，选文件类型 `All files (*.*)`，选中 .c，Add。

3) Options for Target → C/C++ → Include Paths 点右侧 `...`，新增该目录（相对路径优先，例如 `..\..\BSP`）。

4) 重新编译；若报 `cannot open source input file`，就是路径没加或拼错。

5) .h 文件不必加进工程也能编译，但为了能在 Project 窗口里双击打开，建议一并 Add。

7.7 编译结果自检

| 检查项 | 正常值 |
| --- | --- |
| Build Output 末尾 | `0 Error(s), 0 Warning(s)`（Release 允许 3 条 unused-function 警告） |
| Program Size | Code 约 65 KB，RW-data 十几字节，ZI-data 约 5 KB（含 1 KB OLED 显存） |
| 生成物 | `BMS_EX_Release\BMS_EX_Release.axf / .hex / .bin` |
| 警告白名单 | `MX_XSPI1_Init` / `MX_XSPI2_Init` / `SystemIsolation_Config` 未使用（Release 裁掉 DEBUG 段导致） |

8  代码约定（改代码前必读）

8.1 向量表必须自设

extern uint32_t Image$$ER_IROM1$$Base;

SCB->VTOR = (uint32_t)&Image$$ER_IROM1$$Base;   /* Debug=0x34000400，Release=0x70100400 */

两个 target 都保留，别删。删了之后 SysTick/串口中断会飞到错误地址。

8.2 `#ifdef DEBUG` 的边界

只把"Release 下不该做的事"放进去：`MX_XSPI1_Init` / `MX_XSPI2_Init` / `SystemIsolation_Config` / `HyperRAM_*` / `NORFlash_*`。Release 下这些由 FSBL 完成，Appli 重复做会打断 XIP 取指。

8.3 GPDMA1 通道属性必须无条件设置（本工程踩过）

/* USER CODE BEGIN 2，第一次用 DMA 之前 */

HAL_DMA_ConfigChannelAttributes(&handle_GPDMA1_Channel0,

DMA_CHANNEL_SEC | DMA_CHANNEL_PRIV | DMA_CHANNEL_SRC_SEC | DMA_CHANNEL_DEST_SEC);  /* I2C4-TX → OLED */

HAL_DMA_ConfigChannelAttributes(&handle_GPDMA1_Channel1,

DMA_CHANNEL_SEC | DMA_CHANNEL_PRIV | DMA_CHANNEL_SRC_SEC | DMA_CHANNEL_DEST_SEC);  /* USART1-TX → 串口 */

这两句**不能塞进 `#ifdef DEBUG`**：OLED 刷新和串口打印都走 GPDMA1，Release 下不设就是"屏全黑 + 串口一个字都不出"，而 CPU 其实还在正常跑。与 Debug 分支里的调用重复是幂等的。

8.4 不要用 printf

未启 MicroLIB，`printf` 走半主机：无调试器时 HardFault/卡死，有调试器时卡在 BKPT。统一用 `uart_printf()`。

8.5 DMA 缓冲要 32 字节对齐 + 清 Cache

N6 默认开 D-Cache。传给 DMA 的缓冲加 `__attribute__((aligned(32)))`，发送前调 `SCB_CleanDCache_by_Addr()`。`uart.c` / `oled_driver.c` 已按此实现，自己加 DMA 时照做。

8.6 OLED 的三条使用规则

画进 `OLED_Buffer` 后必须 `OLED_Refresh()` 才上屏；

叠加绘制，换内容前先 `OLED_Clear()`；

初始化命令走阻塞写，刷新走 DMA 分块（每块 ≤255 字节，当前 128），不要改成一次 1024 字节。

8.7 ADBMS1818 四条

每组寄存器都要校验 PEC，PEC 失败的数据不能当有效值用；

先发 `ADCV` 读电压，再发 `ADAX` 读 AUX，顺序反了会把电压结果顶掉；

转换等待用 `HAL_Delay(2)`，不要用 `BMS1818_Delay_us()`（那是按某档主频手调的循环）；

`spi_WR_byte()` 超时是 `HAL_MAX_DELAY`：ADBMS1818 没接时函数永久阻塞，现象像"程序卡死"。

8.8 串口接收回调

`HAL_UARTEx_RxEventCallback()` 末尾必须调 `uart_rx_restart()`，否则 HAL 已关闭接收，只能收一帧；回调在中断上下文，不能阻塞。

8.9 改文件前先 Reload

外部改了 `main.c` / `.sct` / `.uvprojx` 之后，Keil 里必须 **File → Reload**。不 Reload 直接保存会整文件覆盖外部改动（已发生过一次）。

9  启动链路

上电

└─ bootROM（按 option byte / BOOT 引脚选择启动介质）

└─ FSBL（板上已烧，位于 0x70000000 起）

· 配置系统时钟

· 配置 XSPI2 memory-mapped（代码 XIP 取指要靠它）

· 配置 XSPI1 HyperRAM、RIF 隔离（若 FSBL 里配了）

└─ 跳转到 Appli @ 0x70100400（Release）

| 路径 | 是否经过 FSBL | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Debug（LRUN） | 否 | 调试器下载 axf 到 SRAM，`setup.ini` 直接把 PC 设到 0x34000404 |
| Release（XIP） | 是 | 镜像在 flash，必须由 FSBL 引导；本工程不含 FSBL 工程 |

提示：因此"Debug 能跑"不能证明发布链路是通的。Release 上电无反应时，要么是镜像没进 flash（7.2），要么是板上 FSBL 没跑起来。

10 常见错误

10.1 Keil 里改了代码，编译后行为没变

现象：源码看起来是对的，但运行结果还是旧的。

原因：Keil 编辑器缓存了旧文件，或没重新编译。

排查步骤：

1) 菜单 File → Reload（先确认磁盘上是新内容）。

2) Project → Rebuild all target files。

3) 确认当前 target 是你要编的那个（Project 窗口下拉框）。